武汉市生态小镇建设技术导则

（试行）

武汉市城乡建设委员会

2016年11月

一、总 则

（一） 编制目的

武汉市生态小镇建设，是全面贯彻落实党的十八大关于建设美丽中国的重要行动和途径，是加快推进新型城镇化和生态文明建设的重要举措，是实现全面小康的必由之路。为引导生态小镇建设各项建设工作的科学有序进行，结合我市实际，特制定《武汉市生态小镇建设技术导则》（以下简称《导则》）。

（二）适用范围

本《导则》适用于武汉市新城区内的建制镇、非建制镇和一定规模的中心村（100户以上）。

建设生态小镇除应符合本《导则》外，还应符合国家、地方及行业现行工程建设标准与规范的规定。

（三）建设标准

生态小镇建设要彰显生态、建筑、文化、旅游、产业等特色，体现绿色环保、“海绵城市”理念，必须按照国家3A级（旅游业为主的按5A级）景区的标准进行规划、建设和管理，并同时达到本《导则》中确定的生态技术指标的要求。

# 二、整体规划

按照规划引领的总体要求，需对生态小镇进行整体规划，并从规模、空间布局、交通组织等三方面进行技术控制。

（一）规模

1、严控建设用地规模，促进土地集约利用。生态小镇的规模应适度，所确定的建设用地规模必须符合土地利用总体规划的安排。

2、集约用地要求

城镇、集镇人均建设用地指标应达到100m2/人，中心村村民一户只能拥有一处宅基地，人均用地标准应符合当地相关规定。

鼓励选用废弃场地开发再利用。

城镇、集镇建成区毛容积率应达到1.2—1.8，中心村建成区毛容积率应达到0.5—1。

城镇、集镇居住用地建筑密度应小于等于35%，中心村居住用地建筑密度应小于等于25%。

（二）空间布局

1、采用生态学方法，在确定自然生态因子的基础上，划分生态区间。加强生态保护与建设，保护基础性生态空间。

2、通过合理布局，保护生产用地、生态林地和生态水系。

3、充分利用水系、山林及农田等外部环境以及特色资源，在建筑、交通、街巷、广场、庭院等的布局与主要空间节点的布局中，应巧借自然地貌、妙用自然景观、优化游览观赏线路。

4、合理考虑生产生活半径，采取团状式布局产业用地和居住用地。

5、生态空间占镇域空间比率宜达到40%以上。原生地貌保留与复原率宜大于80%。生态绿地布局完善。

（三）交通组织

1、道路交通

（1）外部交通

对外交通联系便捷、快速，具有良好的可达性。同时，交通设施完备，满足出行需求。

（2）内部交通

内部道路应根据人口规模，科学确定道路等级和红线宽度。道路网络完善、主次干道通畅、支路配套齐全、小街小巷便捷。注重慢行交通和绿道建设，兼顾交通功能与游览观赏功能相结合。

道路线型应充分结合地形，随坡就势，避免大填大挖，道路纵坡一般不宜小于3‰，不宜大于8％。山区地区在满足道路交通安全的情况下，可适当加大道路纵坡。路面有特色，游览（参观）路线布局合理、顺畅，观赏面大。

2、静态交通

停车位应根据生态小镇实际需求和人口构成科学配套，一般不宜低于每户0.5个停车位的标准配置，应结合住宅建筑和公共建筑，采取分散和集中灵活布局。

停车场、码头等布局合理、安全，容量满足需求，场地平整坚实或水域畅通。停车场指标宜按照35平方米/个设置，集约用地。

以旅游为特色产业的小镇，应设置与景观环境相协调的专用停车场或船舶码头。

3、绿色交通

生态小镇应积极采用绿色出行方式，鼓励采用公共自行车系统，建设绿道系统。绿色出行比例应达到70%以上；

在配置有公共交通的生态小镇中，公交站点设置的服务半径为500米，即500米范围可达公交站点比例宜为100%。

平均通勤距离应在2km范围内。

# 三、建设风貌

生态景观优美是生态小镇建设的主要内容，具体由建设风貌来体现，分为环境风貌和建筑风貌两大类。

（一）环境风貌

结合周围自然环境，保护山体、植被等自然资源，不随意对河道截弯取直，不随意对干渠、支渠、斗渠进行改道，因地制宜地采取生态嵌入型的规划布局模式，使得建筑环境与自然环境相协调，与乡土文化相融合，构建生态低影响开发系统，保持原生态景观风貌。

建设应保持原有河流、林地等生态廊道不被破坏。若建设隔离生态廊道，宜通过上跨、下穿等立体建设手段，保证生态廊道的连续性。塘、沟、渠水质良好。

本地木本植物指数应大于0.9。综合物种指数应大于0.5。水体岸线硬质化率不宜超过15%。建成区绿化覆盖率应达到35%以上。人均公共绿地面积宜达到人均12平方米以上。

1、景观节点

生态小镇宜形成多处景观节点。中心节点及入口节点宜结合当地风貌特征、文化特点、产业特色设置小品、构筑物，宜结合乡土植物进行景观设计。节点空间不宜过于封闭，宜与周边田园环境相互渗透。

2、景观小品

小品设计宜结合当地文化特点、地域特色和人文要素，彰显地域文化并承载乡愁记忆。宜提取承载乡愁记忆的文化符号，保留利用或重新设计承载乡愁记忆的物质载体，如小桥、古树、老井、老磨坊、祠堂、民居、牌坊等，提高居民地域认同感和归属感。小品内容宜反映地方风土民情、历史传说，或居民生产生活和精神追求等；材质宜就地取材；色彩宜与当地景观风貌相协调。

3、绿化植被

挖掘农耕文明内涵，营造赏花景观和农田景观。

为塑造农耕田园风貌，保留原有农田、树木，以及原生的观赏性野花野草等地方生态植被。新增绿化宜选用利于生态保护的乡土物种，植物种植宜结合山势、地形、河流、湖泊景观成组成团栽植，不宜以成行成列的行道树方式栽植。绿地率一般不低于30％，覆盖率不低于35％。

4、庭院空间

院落格局宜遵循荆楚传统民居“前庭、后院、内天井”的典型院落格局。多户建筑宜通过组合设计形成公共院落空间，庭院边界的限定宜采用虚实结合的方式，可采用篱笆、石片墙、夯土墙、砖墙等形式。

庭院铺装不宜采用大面积硬化，宜就地取材，宜采用石板、砖、卵石等原生态材料。在满足农作物晾晒、农机具停放、邻里交往等需求下，庭院内应尽量种植乡土作物，营造微型田园风光。应充分利用庭院空间进行庭院绿植。植物种类宜考虑季节性搭配，形成四季景观。宜选取乡土作物、花竹果蔬等，避免城市化、人工化景观。鼓励庭院经济的发展方向，在一定要求下从事微量的农业生产。

5、标识系统

标识系统设计宜考虑与村镇景观风貌的协调性，标识的材质、形式、尺度和色彩上应与环境对立统一。标识规范、醒目、易于识别；材质宜就地取材，选用石材、木材等乡土材质，或金属、玻璃等色泽暗沉或透明的现代材质；色彩饱和度不宜过高，要与自然环境、建筑环境统一协调。

6、生活环境

空气质量达到GB3095-1996的一级标准。

区域地表水环境质量达到GB3838的规定，达标率为100%。

入户饮用水达标率应达到100%。

噪声质量达到GB3096-1993的一类标准，环境噪声达标区覆盖率宜达到100%。

（二）建筑风貌

生态小镇新建建筑设计应采用“荆楚派”建筑风格，改造建筑设计宜采用“荆楚派”建筑风格。参考《“荆楚派”建筑风格设计导则》和《“荆楚派”村镇风貌规划与民居建筑风格设计导则（试行）》。

1、建筑形式

建筑屋顶应采用坡屋面形式，建筑外墙借鉴“美山墙”的荆楚历史建筑语汇，根据室内空间形态，塑造阶梯型、山型、拱形、组合型等灵活多样的山墙样式，并且通过立面材质、山墙线条变化、檐下重点部位刻画，延续荆楚建筑风格特征。

住宅建筑立面须增设防盗栏、雨棚时，需按照荆楚建筑风貌特点进行整体设计，雨水管、空调板等宜设置在建筑背立面。

公共建筑立面以传统风貌为主，体量不易过大，门厅入口形式（包括雨棚）、开窗方式等需与住宅建筑相协调。

建筑高度宜控制在24米以下，主要节点或街道两侧建筑轮廓线优美，与山水环境相融合。

2、建筑材料

应选用地域性建筑材料，如清水灰砖、石材、木材、竹材、涂料等，也可通过混凝土、玻璃、钢材等现代建筑材料融合“荆楚派”建筑语汇，展示特有的建筑风格形态。

3、建筑色彩

建筑色彩分基调色、辅助色、点缀色三类进行指引。建筑基调色应根据所在城镇及区域的色彩指导和规划控制性原则确定；辅助色用于建筑屋顶和底层；点缀色基本用于窗台、阳台、栏杆、门框、窗框、装饰线脚等部位。

4、建筑细节

运用雕刻、彩绘装饰等建筑细部，展示武汉特有风俗和历史文化。石雕、砖雕用于建筑外墙面装饰，木雕用于门窗、栏杆，彩绘用于外立面主入口、门窗、外露梁柱及线脚等部分装饰。

5、建筑技术

应传承传统建筑技术，积极采用传统砌筑方式，沿用地方适应性生态节能技术。合理运用新材料、新技术、新工艺，降低建筑成本、提升使用功能、延长建筑寿命。

6、绿色建筑

新建建筑节能标准符合国家和地方建筑节能标准的要求。

新建公共建筑（医院、学校等）必须达到绿色建筑一星认证。

场地硬质铺装地面中透水铺装面积比例宜达到50%以上。

充分利用尚可使用的旧建筑。

绿色施工比例宜达到100%。绿色建材比例宜达到100%。建造采用本地建材比例应达到60%以上。

# 四、设施配套

按照环境卫生优良、基础设施完善、公共配套齐全的建设内容和基本要求，设施配套包括公共服务设施、市政基础设施和节能环保三方面。

（一）公共服务设施

公共服务设施分为公益型和商业型两种类型。公益型公共服务设施是指行政管理、教育、医疗卫生、文化体育等公共服务设施；商业型公共服务设施是指日用百货、集贸市场、饭店旅店、便民服务、娱乐场所等公共服务设施。

公共服务设施配套指标按每千人1000m2～2000m2建筑面积计算。公共服务设施宜按照因地制宜、按需设置、区域共享的原则进行配套，避免浪费和重复建设。

1、公益性设施

除教育和医疗保健机构应独立选址外，其他公共设施宜相对集中布置，体现集聚规模、使用方便、节约用地、保持特色的原则，形成公共活动和景观中心。

以旅游为特色产业的小镇，游人中心、接待中心等旅游服务设施宜布置在主要入口或结合公共设施中心布置。公共活动场地，满足居民交往活动的需求。

2、 商业性设施

商业金融和集贸设施宜设在主要入口附近或交通方便地段。

3、公共服务设施分级配建一览表

| 类别 | 项目 | 集镇 | 中心村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育 | 托儿所 | ▲ | ▲ |
|  | 幼儿园 | ▲ | - |
|  | 小学 | △ | - |
| 医疗卫生 | 门诊所 | △ | - |
|  | 卫生站 | ▲ | △ |
| 文化体育 | 文化活动站 | ▲ | △ |
|  | 居民健身设施 （含老年户外活动场地） | ▲ | ▲ |
| 商业服务 | 超市 | ▲ | △ |
|  | 餐饮 | ▲ | ▲ |
|  | 中西药店 | ▲ | △ |
|  | 农贸市场 | ▲ | △ |
|  | 其他第三产业设施 | ▲ | ▲ |
| 金融邮电 | 储蓄所 | ▲ | - |
|  | 邮电所 | ▲ | - |
| 社区服务 | 社区服务中心 （含老年人服务中心） | ▲ | ▲ |
|  | 治安联防站 | ▲ | △ |

注：▲为应配建项目，△为宜配建项目

（二）市政基础设施

1、给排水工程

（1）给水工程

给水工程应充分利用现有条件，改造完善现有设施，保障饮水安全，实现合理用水、计划用水、节约用水。

用水量应包括生活、消防、绿化、管网漏水量和未预见水量。综合用水指标选取80—160升/人•日，水质应符合现行生活饮用水卫生标准，供水水源应与区域供水、农村改水相衔接。

给水方式分为集中式和分散式两类。

在水量保证的情况下应充分利用水塘等自然水体作为消防用水，或设置消防水池安排消防用水。

（2）排水工程

排水体制宜选择雨污分流制。特别是集镇应采用雨污分流制。条件不具备的中心村可选择合流制，但在污水排入系统前，应因地制宜地采用化粪池、生活污水净化池、沼气池、生化池等污水处理设施进行预处理。

集镇应有独立的污水处理设施。

中心村可采用沼气池、生化池、双层沉淀池或化粪池等进行处理，再利用人工湿地、生物滤池等对污水进行后续深度处理后，达标排放。污水处理设施的位置应选在中心村的下游，靠近受纳水体或农田灌溉区。

2、电力电信工程

（1）电力工程

电力设施工程应充分利用现有条件，改造完善现有设施。应充分考虑其运行噪音、电磁波对居民生活的干扰和影响；供电变压器容量的选择，应根据服务范围内的生活用电、生产设施用电和农业用电负荷确定；配电房的建筑面积应控制在50m2左右。

人均生活用电量指标按250～1000kwh/（人•年）计算，农业用电负荷可按每亩用电负荷计算。

电力线路宜沿公路、内部主要道路布置，因地制宜架空或地下埋设；架空线路应布置有序，确保无私拉乱接现象，无安全隐患。电力走廊不应穿过住宅、危险品仓库等地段，应避开易受洪水淹没、河岸塌陷、滑坡的地区，应减少交叉、跨越，避免对弱电的干扰。

（2）电信工程

邮电工程应充分利用现有条件，改造完善现有设施。确定邮政、电信设施的位置、规模、设施水平和管线布置。

电信设施的布点结合公共服务设施统一规划预留，相对集中建设。电信线路应避开易受洪水淹没、河岸塌陷、土坡塌方以及有严重污染等地区。

有线电视、广播网络应全面覆盖，有线广播电视管线原则上与通信管道统一规划、联合建设。在进行道路建设时应考虑广播电视通道位置。

鼓励进行信息高速公路的建设，加大每一个用户的数据传输带宽，以提高网络传送速度。

3、环卫设施工程

（1）垃圾收集点

垃圾收集应遵循“村收集、乡镇运、县处理”的原则，逐步实现分类收集、封闭运输、无害化处理和资源化利用。垃圾收集点按照服务半径100-150m标准设置，每处占地不小于30 m²，距住宅大于20m，布局应与道路结合，方便运输。

垃圾箱布局合理，标识明显，数量满足需要，造型美观，与环境协调。垃圾清扫及时，日产日清。

基础条件较好的区域，鼓励采用“垃圾不落地”的方式，充分发挥居民自治的积极性，形成“镇上无垃圾箱”的低碳生活方式。

（2）公厕

公厕应根据实际需求设置，其中人流密集场所，按照每平方公里用地设置公厕4-11处，居住用地每平方公里用地设置3-5处。每座建筑面积30－50m²，可与垃圾收集点布置在一起，与其他建筑物的距离不少于20m。

公共厕所布局合理，数量满足需要，标识醒目，建筑造型与景观环境协调。全部厕所具备水冲、通风设备，并保持完好或使用免水冲生态厕所。厕所整洁，洁具洁净、无污垢、无堵塞。

4、综合防灾工程

（1）防洪工程

防洪应与当地江河流域、农田水利建设、水土保持、绿化造林等的工程相结合，统一整治河道，修建堤坝等防洪工程设施。

设防标准应按现行《防洪标准》的有关规定执行。通常按照10-20年一遇标准，安排各类防洪工程设施。

山洪防治应充分利用山前水塘、洼地滞蓄洪水，以减轻下游排洪渠道的负担。

在山边布局的中心村应沿山边布置截洪沟或截流沟，避免山上雨水直接冲刷建筑基础，沟断面面积应根据集雨面积和暴雨强度进行专门设计。

（2）消防工程

按规范保证建筑和各项设施之间的防火间距，设置消防通道，主要建筑物、公共场所应设置消防设施。在水量保证的情况下可充分利用自然水体作为村镇消防用水，否则应结合配水管网安排消防用水或设置消防水池。

（3）地震及地质灾害防治工程

根据地震设防标准与防御目标，进行相应的规划措施和工程抗震措施。山区应注重防山洪与泥石流、滑坡等地质灾害，提出地质灾害预防和治理措施。

5、管网综合

管线布置应满足安全使用要求，并综合考虑其与建筑物、道路、环境相关关系和彼此间可能产生的影响。

各种管线的埋设顺序一般按照管线的埋设深度，其从上往下顺序一般为：通讯电缆、电力电缆、燃气管、给水管、雨水管和污水管。

管线布置力求不横穿公共绿化、庭院绿地，并留有道路行道树的位置。

室外各种管线管沟盖、检查井，应尽量避免布置在重点景观绿化部位。

有条件地区，宜实行管线入地，鼓励建设综合管廊、沟。

6、生态指标

绿色市政，供水管网漏损率应不超过8%。市政管网普及率应达到100%。无障碍设施覆盖率应达到100%。鼓励有条件地区采用综合管沟。

绿色照明，积极推广高效照明器材和高效光源，采用正确合理的照明系统，鼓励发展半导体照明产品和光导照明系统。

（三）节能环保

倡导节能环保，用以节约现有能源消耗量，提倡清洁能源的利用，提高节能环保效率，减少不必要的能源浪费。

1、清洁能源利用

不断提高非煤能源在一次能源消耗中所占比重，大力推进以水电为主，以太阳能源、沼气为辅的清洁能源使用。注重清洁能源利用，鼓励使用清洁能源的交通工具。

2、“海绵城市”理念运用

采用“海绵城市”的理念，对各类基础设施进行规划、设计和施工。

3、智能化信息技术

在“互联网+”和“大数据”的背景下，推进智能化信息技术的应用，如智慧社区、智慧小镇等，硬件设施、系统架构和运作模式基本成型，并首先在公共安全、旅游服务等领域展开试点项目，如通过用水量检测，记录游客入住率等数据。

同时，构建信息平台，如众筹平台、电商平台等，发展绿色经济体系。

4、既有建筑节能改造

现有公共建筑，适当进行节能门窗的更换，具备条件的可同步实施加装遮阳、屋面和外保温等措施，推进既有建筑节能改造。

5、生态技术

绿色能源，可再生能源占比应达到20%以上，清洁能源公交比例宜达到80%以上。

固体资源利用，生活垃圾分类收集率应达到30%；生活垃圾无害化处理率应达到90%；餐饮垃圾收集率应达到90%以上；建筑垃圾回收利用率应达到40%以上；

水资源利用，人均综合用水量应低于同类地区国家标准的下限。场地综合径流系数应控制在0.6以下。生活污水处理率应达到100%。节水器具和设备普及率应达到50%以上。再生水（中水）利用率应达到20%以上。非传统水源利用率宜达到20%以上。

# 五、旅游配套

生态小镇在旅游配套方面，从旅游服务、旅游管理、农家乐和民俗设施三方面进行建设。

（一）旅游服务

游客中心位置合理，规模适度，设施、功能齐备。

各种引导标识（包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等）造型有特色，与景观环境相协调。标识牌和景物介绍牌设置合理。

游客公共休息设施布局合理，数量满足需要，设计有特色。

农家乐及民宿100%获得二星级，50%获得三星级及以上等级。

旅游公厕100%达标。

（二）旅游管理

建立紧急救援机制，设立医务室，至少配备兼职医务人员。设立突发事件处理预案，应急处理能力强，事故处理及时、妥当，档案记录准确、齐全。

公众信息资料（如研究论著、科普读物、综合画册、音像制品、导游图和导游材料等）有特色，品种全，内容丰富，制作良好，适时更新。

导游员（讲解员）持证上岗，人数及语种能满足游客需要。普通话达标率100％

公共信息图形符号的设置合理，设计有特色。

（三）农家乐及民宿设施

鼓励当地居民利用自有住房，提供农家乐和民宿等设施的服务，增加居民收入。

设置标准参照《湖北省农家乐星级划分与评定》中的不同等级要求设置。

（四）游览设施配置表

| 类别 | 项目 | 集镇 | 中心村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅行 | 非机动交通 | ▲ | ▲ |
|  | 邮电通讯 | ▲ | ▲ |
|  | 机动车船 | ▲ | △ |
| 游览 | 导游小品 | ▲ | ▲ |
|  | 休憩庇护 | ▲ | ▲ |
|  | 环境卫生 | ▲ | ▲ |
|  | 宣讲咨询 | ▲ | △ |
|  | 公安设施 | ▲ | △ |
| 饮食 | 饮食点 | ▲ | ▲ |
|  | 饮食店 | ▲ | ▲ |
|  | 一般餐厅 | ▲ | △ |
|  | 中级餐厅 | △ | △ |
| 住宿 | 简易旅宿点 | ▲ | ▲ |
|  | 一般旅馆 | ▲ | ▲ |
|  | 中级旅馆 | ▲ | ▲ |
| 购物 | 小卖部、商亭 | ▲ | ▲ |
|  | 商摊集市 | ▲ | △ |
|  | 商店 | ▲ | △ |
|  | 银行、金融 | △ | △ |
|  | 大型综合商场 | △ | x |
| 娱乐 | 文博展览 | ▲ | △ |
|  | 艺术表演 | ▲ | △ |
|  | 游戏娱乐 | △ | △ |
|  | 体育运动 | △ | △ |
| 保健 | 门诊所 | ▲ | ▲ |
|  | 医院 | ▲ | △ |
|  | 救护站 | △ | △ |
|  | 休闲度假 | △ | △ |
|  | 疗养 | △ | △ |
| 其他 | 审美欣赏 | ▲ | ▲ |
|  | 科技教育 | ▲ | ▲ |
|  | 社会民俗 | △ | △ |
|  | 宗教礼仪 | △ | △ |

注：▲为应配建项目，△为宜配建项目，X禁止设置

# 六、民风民俗

农耕文明是现代文化、城市文明的根基，是中华民族的文化根脉和精神文明，是更应保护和传承的部分，应从历史文化遗产、民风民俗、传统工艺和文化策划等四方面进行建设控制。

（一）历史文化遗产

1、遵循科学规划、严格保护的原则，保持和延续城镇、集镇和中心村的传统格局和历史风貌，维护历史文化遗产的真实性和完整性，正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。

2、文物古迹保护手段科学，措施得力，能有效预防自然和人为破坏，保持自然景观和文物古迹的真实性和完整性。

3、对划定了核心保护范围和建设控制地带的区域，按照相关规范要求从事建设活动，不得损害历史文化遗产的真实性和完整性，不得对其传统格局和历史风貌构成破坏性影响。

4、根据不同等级的历史文化遗产，采用相应的保护措施。

（二）民风民俗

1、 发掘和利用丰富的民俗资源，凸显农耕文化，传承传统习俗和民间节庆。

2、 保持生态小镇淳朴的人文环境，体现小镇的古朴和原生态。

3、 鼓励居民自治的管理模式，推行合作社理念，充分调动居民的积极性。

（三）传统工艺

传承传统工艺等非物质文化遗产，如戏曲、舞蹈、剪纸等传统手工艺。

（四）文化策划

鼓励有条件地区开展地域文化的策划工作，借鉴学习国内外成功案例。通过系列策划活动的开展，形成长效宣传、运营机制，增加居民收人。

# 七、术 语

生态小镇

环境优美、和谐，具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定社区功能的发展空间。

武汉市城乡建设委员会办公室

2016年11月1印发

抄送：省住建厅，市委办公厅、市人民政府办公厅，新城区人民政府，市直相关部门。