附件2：

武汉市文明施工标杆工地争创办法

第一章 申报

第一条 文明工地申报由工程项目施工总承包单位按规定程序组织实施。申报时以中标项目为单位，轨道交通建设工程以中标标段为单位进行申报。

第二条 申报前，申报单位应对本项目施工现场是否具备文明工地评选基本条件进行自查，符合下列条件，方可进行申报。

（一）已纳入市、区建管部门监管（其他行业类型工程须纳入相应的工程建设主管部门监管）;

（二）参照项目《武汉市文明施工标杆工地考评检查表》（表1），自查得分不少于85分，且不得出现单项0分;

第三条 符合申报条件的，由施工总承包（项目）单位办理申报手续，并提交下列资料（一式三份）：

（一）《武汉市文明施工标杆工地申报表》（表2）；

（二）施工现场平面布置图；

（三）建筑施工文明工地创建工作报告（实施方案，盖企业章）；

（四）反映创建过程图片资料（5-7张）并制作成PPT，视频影像（3分钟以内）。

第二章  评审内容及要求

第四条 文明工地的评审分别考察封闭打围、道路硬化、冲洗保洁、裸土覆盖、过程管理、降尘措施等方面，详细评价规则见《武汉市文明施工标杆工地考评检查表》（表1）。

第五条 武汉市文明施工标杆工地争创实行一票否决制，过程中参评项目如发生下列行为，取消参评资格：

（一）市、区随机抽查中（含第三方抽查），《武汉市文明施工标杆工地考评检查表》总得分低于85分，或单项得分为0分的。

（二）评审阶段因文明施工管理不力，受到建设主管部门约谈、停工或处罚的；

（三）评审阶段因文明施工管理不力，被市级其他部门通报、媒体报道、信访投诉，造成一定社会影响，经查实负有责任的；

（四）评审阶段经省、市级督查检查，存在突出问题被督办（执法建议书），未按期整改或整改不力的；

（五）未按规定配备和设置施工扬尘防控和信息化管理设施设备，未能正常投入使用的；

（六）发生生产安全亡人事故的；

（七）参评材料弄虚作假的；

（八）其它适用一票否决情形的。

第三章 评审组织及评审程序

第六条  评审工作分检查考评、网上投票和网上公示三个阶段。

（一）检查考评阶段

由市城建局牵头，市安监站、各区建设局、行业专家、长江日报代表及市民代表参与，结合日常监督管理和采取“四不两直”方式对通过巡查初评的项目进行现场检查考评。

（二）网上投票阶段：

通过长江日报对通过检查考评的项目开展网上投票评分。

（三）网上公示阶段：

根据检查考评成绩（占比90%）和网上投票成绩（占比10%），按得分高低综合评选出“武汉市文明施工标杆工地”（综合得分不低于95分）、“武汉市文明施工先进工地”（综合得分低于95分但不低于90分）、“武汉市文明施工优秀工地”（综合得分低于90但不低于85分）以及“武汉市文明施工优秀项目经理”。评审委员会对获评项目及项目经理通过长江日报报纸和新媒体、市城建局官方网站、公众号进行公示，接受社会监督。

第七条 表彰激励

评审委员会对评选为“武汉市文明施工标杆工地”、“武汉市文明施工先进工地”、“武汉市文明施工优秀工地”、“武汉市文明施工优秀项目经理”的项目及项目经理颁发证书并授牌，对入选工地所属企业以及优秀项目经理给予个人职业及企业信用体系加分。

第八条 挂牌管理

取得“武汉市文明施工标杆工地”、“武汉市文明施工先进工地”、“武汉市文明施工优秀工地”称号的项目，应当在工地大门外侧醒目位置悬挂标牌，接受社会监督。项目挂牌期间因文明施工管理不善，符合第五条行为之一的，立即终止挂牌。

表  1. 武汉市文明施工标杆工地考评检查表

2. 武汉市文明施工标杆工地申报表

3. 武汉市文明工地撤销联系单

表1

武汉市文明施工标杆工地考评检查表

（适用于房屋市政工地、交通工地、水务工地）

| 工地类型： |  |  | 工地名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址： |  |  | 所属区及所属部门： |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 单项分值 | 扣分标准 | 单项扣分 | 单项得分 |
| 1 | 封闭打围 | 15分 | 工地未连续实施封闭打围的扣15分；围挡随意开口的每处扣5分 |  |  |
|  |  |  | 未按规定设置扬尘治理责任公示牌、渣土管理责任公示牌、占道打围公示牌等施工图牌的，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 工地固定围挡高度低于2.5m，临时围挡低于2m的扣5分 |  |  |
|  |  |  | 围档不稳定、不牢固，严重脏污、破损的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 门禁管理不严的扣3分 |  |  |
| 2 | 道路硬化 | 10分 | 施工现场主要进出道口,场内便道未进行硬化或固化处理的扣15分；路面未硬化且面积大于50%的扣5分；小于50%扣3分 |  |  |
|  |  |  | 未对进出道口、场内道路破损路面进行修复和维护的,每处扣3分 |  |  |
|  |  |  | 材料加工区、堆放区未进行硬化或固化处理的，每处扣3分 |  |  |
| 3 | 冲洗保洁 | 20分 | 工地道口未按规定设置冲洗设备设施的（冲洗槽、冲洗机、冲洗平台、沉淀池等），扣15分 |  |  |
|  |  |  | 未配备清扫保洁人员的（出土时不低于4人以上，日常保洁2人），每少1人扣2分 |  |  |
|  |  |  | 车辆带泥上路，泥土遗撒、泥浆痕迹明显的扣20分 |  |  |
|  |  |  | 未设置道口止水槽或排水沟的，造成泥浆漫溢的扣10分 |  |  |
| 4 | 裸土覆盖 | 20分 | 非施工作业区裸土、建筑垃圾废料、场地裸露地面未覆盖的扣20分；覆盖不全的，面积大于50%的扣10分，小于50%的扣5分，零散区域覆盖不全每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 用于覆盖的防尘网布不符合标准要求（6针）的，扣10分 |  |  |
|  |  |  | 覆盖区域未进行平整、收编，覆盖不整齐的每处扣3分 |  |  |
| 5 | 过程管理 | 20分 | 工地存在积灰、积尘和泥浆、泥块污染场内及周边路面的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料、构配件、料具等未分类堆码的，每处扣3分；水泥和其它细散颗粒材料未入库存放或严密覆盖的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 建筑废料、生活垃圾未及时处置，或未进行收纳、覆盖的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 脚手架立面密目网脏污破损严重的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 凌空抛洒废弃物、现场焚烧建筑垃圾的扣20分；违反相关规定，造成扬尘污染，情节严重的扣20分 |  |  |
|  |  |  | 风力达到4级（含4级）以上，未停止拆除、破除作业的扣20分； |  |  |
|  |  |  | 违反重要保障、大气污染防治临时管控措施管理规定的，扣20分 |  |  |
| 6 | 降尘措施 | 15分 | 拆除、破除作业及废料、渣土转运时，未按湿法作业要求进行洒水降尘的扣15分 |  |  |
|  |  |  | 未按照规定安装喷洒降尘设施进行洒水降尘的扣10分；喷淋降尘设施安装不符合要求的扣5分；未按规定使用的扣5分 |  |  |
|  |  |  | 未按规定安装和使用扬尘在线监测设备等信息化管理设施的，扣10分 |  |  |
| 总分 | 100分 | 备注：单项扣分累计不超过该项满分值； 总分=各单项得分之和。 |  |  |  |
| 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |

武汉市文明施工标杆工地考评检查表

（适用于园林景观工地，道路、桥梁维修工地）

| 工地类型： |  |  | 工地名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址： |  |  | 所属区及所属部门： |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 单项分值 | 扣分标准 | 单项扣分 | 单项得分 |
| 1 | 封闭打围 | 15分 | 工地未连续实施封闭打围的扣15分；围挡随意开口的每处扣5分 |  |  |
|  |  |  | 未按规定设置扬尘治理责任公示牌、渣土管理责任公示牌、占道打围公示牌等施工图牌的，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 工地固定围挡高度低于2.5m，临时围挡低于2m的扣5分 |  |  |
|  |  |  | 围档不稳定、不牢固，严重脏污、破损的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 门禁管理不严的扣3分 |  |  |
| 2 | 裸土覆盖 | 20分 | 非施工作业区裸土、建筑垃圾废料、场地裸露地面未覆盖的扣20分；覆盖不全的，面积大于50%的扣10分，小于50%的扣5分，零散区域覆盖不全每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 用于覆盖的防尘网布不符合标准要求（6针）的，扣10分 |  |  |
|  |  |  | 覆盖区域未进行平整、收编，覆盖不整齐的每处扣3分 |  |  |
| 3 | 过程管理 | 20分 | 工地存在积灰、积尘和泥浆、泥块污染场内及周边路面的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 建筑废料、生活垃圾未及时处置，或未进行收纳、覆盖的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 凌空抛洒废弃物、现场焚烧建筑垃圾的扣20分；违反相关规定，造成扬尘污染，情节严重的扣20分 |  |  |
|  |  |  | 违反重要保障、大气污染防治临时管控措施管理规定的，扣20分 |  |  |
| 4 | 降尘措施 | 15分 | 拆除、破除作业及废料、渣土转运时，未按湿法作业要求进行洒水降尘的扣15分 |  |  |
| 总分 | 100分 | 备注：单项扣分累计不超过该项满分值； 本表为缺项打分，总分=各单项得分之和÷70×100 |  |  |  |
| 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |

武汉市文明施工标杆工地考评检查表

（适用于拆除工地）

| 工地类型：拆除工地 |  |  | 工地名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址： |  |  | 所属区及所属部门： |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 单项分值 | 扣分标准 | 单项扣分 | 单项得分 |
| 1 | 封闭打围 | 15分 | 工地未连续实施封闭打围的扣15分；围挡随意开口的每处扣5分 |  |  |
|  |  |  | 未按规定设置扬尘治理责任公示牌、渣土管理责任公示牌、占道打围公示牌等施工图牌的，扣5分 |  |  |
|  |  |  | 工地固定围挡高度低于2.5m，临时围挡低于2m的扣5分 |  |  |
|  |  |  | 围档不稳定、不牢固，严重脏污、破损的每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 门禁管理不严的扣3分 |  |  |
| 2 | 道路硬化 | 10分 | 施工现场主要进出道口,场内便道未进行硬化或固化处理的扣15分；路面未硬化且面积大于50%的扣5分；小于50%扣3分 |  |  |
|  |  |  | 未对进出道口、场内道路破损路面进行修复和维护的,每处扣3分 |  |  |
| 3 | 冲洗保洁 | 20分 | 未配备清扫保洁人员的（出土时不低于4人以上，日常保洁2人），每少1人扣2分 |  |  |
|  |  |  | 车辆带泥上路，泥土遗撒、泥浆痕迹明显的扣20分 |  |  |
| 4 | 裸土覆盖 | 20分 | 非施工作业区裸土、建筑垃圾废料、场地裸露地面未覆盖的扣20分；覆盖不全的，面积大于50%的扣10分，小于50%的扣5分，零散区域覆盖不全每处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 用于覆盖的防尘网布不符合标准要求（6针）的，扣10分 |  |  |
|  |  |  | 覆盖区域未进行平整、收编，覆盖不整齐的每处扣3分 |  |  |
| 5 | 过程管理 | 20分 | 工地存在积灰、积尘和泥浆、泥块污染场内及周边路面的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 建筑废料、生活垃圾未及时处置，或未进行收纳、覆盖的扣10分 |  |  |
|  |  |  | 凌空抛洒废弃物、现场焚烧建筑垃圾的扣20分；违反相关规定，造成扬尘污染，情节严重的扣20分 |  |  |
|  |  |  | 风力达到4级（含4级）以上，未停止拆除、破除作业的扣20分； |  |  |
|  |  |  | 违反重要保障、大气污染防治临时管控措施管理规定的，扣20分 |  |  |
| 6 | 降尘措施 | 15分 | 拆除、破除作业及废料、渣土转运时，未按湿法作业要求进行洒水降尘的扣15分 |  |  |
|  |  |  | 未按照规定安装喷洒降尘设施进行洒水降尘的扣10分；喷淋降尘设施安装不符合要求的扣5分；不能正常使用的扣5分 |  |  |
|  |  |  | 未按规定安装和使用扬尘在线监测设备等信息化管理设施的，扣10分 |  |  |
| 总分 | 100分 | 备注：单项扣分累计不超过该项满分值； 总分=各单项得分之和。 |  |  |  |
| 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |

表2

武汉市文明施工标杆工地申报表

| 项目名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 工程规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  | 开竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 所属建管部门 |  |  |  | 申报时进度 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 简介 | （简要叙述项目概况，申报时现场已采取文明施工管理措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 项目负责人 （公章） 年 月 日 |  |  | 项目总监 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 项目经理 （公章） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式三份报送

表3

武汉市文明施工标杆工地撤销联系单

争创“武汉市文明施工标杆工地”活动评审委员会：

按评选工作安排，我单位在对***工程文明施工日常监督管理和“四不两直”检查巡查中，发现该项目存在《武汉市文明施工标杆工地争创办法》第五条规定的一票否决项目，现将该信息反馈给你们，建议撤销该工程“武汉市文明施工标杆工地”评审资格。

主要存在问题：

1.XXXX

2.XXXX

3.XXXX

市、区建管站（安监站）

（公章）

年    月    日

本表一式二份