市城建局关于提高武汉市主城区部分新建

建筑工程的抗震设防要求的通知

（征求意见稿）

各建设、勘察、设计、施工图审查、施工、监理单位，有关管理部门：

为提高我市综合抗震防灾能力，确保人民生命财产安全，根据《中华人民共和国防震减灾法》、《城市抗震防灾规划管理规定》、《湖北省防震减灾条例》、《武汉市建设工程抗震设防要求管理办法》等有关法律、法规，我局修订了《市城建局关于提高武汉市主城区部分新建建筑工程的抗震设防要求的通知》，现将有关事项通知如下，请遵照执行：

一、新建建筑工程的抗震设防标准

（一）新建建筑工程的抗震设防标准由抗震设防烈度、设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。

（二）武汉市抗震设防烈度根据国家相关要求确定。

（三）除本通知有专门规定的建筑工程外，其他建筑工程的抗震设防类别均按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）确定。

二、提高下列新建建筑工程的抗震设防标准

（一）按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）中判别为重点设防类的相应建设工程。其中学校、幼儿园、医院三类建筑，应先按照《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定抗震措施，而后在《中国地震动参数区划图》GB18306-2015基础上按峰值加速度提高一档确定地震动参数。

（二）按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）划分为标准设防类，但处于规划批文中建设用地容积率大于和等于4.5的高密度建设区内的下列建筑，其抗震设防类别应提高为重点设防类。当下列建筑与其他建筑合建时应分别判断，并按区段确定其抗震设防类别。

1.人流密集的大型公共建筑，包括会所、体育场馆、影剧院、礼堂、图书馆、文化馆、娱乐中心、商业建筑、轨道交通出入口等；

2.直接影响抗震救灾的基础设施建筑，如变配电站等。

（三）位于救灾干道、环线（救灾干道、环线名单见附件）两侧的按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）划分为标准设防类、重点设防类高层建筑，当大屋面高度大于道路红线宽度及其后退道路红线的距离之和，且符合下列条件之一时，应按抗震设防烈度为7度进行抗震设计，并按《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3）的相关规定进行抗震性能化设计，其性能目标不应低于C级。

1.大屋面高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3）规定的B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度，且高宽比超过适用的最大高宽比；

2.大屋面高度超过200米，包括钢结构建筑、钢筋混凝土建筑、钢-混凝土混合结构建筑；

3.大屋面高度超过180米且采用超过两种《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3）所指的复杂结构（转换层结构、带加强层结构、错层结构、连体结构、竖向收进结构、悬挑结构）。

三、对要求提高抗震设防标准的新建建筑工程，各相关单位应按照本通知规定，做好建设、勘察、设计、施工图审查、施工、监理及验收工作。

四、对违反本通知规定的新建建筑工程，由市建设行政主管部门依据相关法律法规对有关单位和个人进行处罚。

五、本通知自发布之日起执行，有效期五年，相关内容由武汉市城乡建设局负责解释。

附件：武汉市抗震救灾干道、环线一览表

武汉市城乡建设局

2021年  月  日

附件

武汉市抗震救灾干道、环线一览表

| 类别 | 序号 | 道路名 |
| --- | --- | --- |
| 十一条放射线 | 1 | 沿江大道—江北快速路—武英高速、武合高速 |
|  | 2 | 友谊路—新华路—姑嫂树路—机场快速通道 |
|  | 3 | 沿河大道—汉西路—解放大道上延线—107国道 |
|  | 4 | 汉阳大道—汉沙公路接汉蔡高速 |
|  | 5 | 龙阳大道—318国道接汉宜高速 |
|  | 6 | 鹦鹉大道—拦江堤路—汉洪高速 |
|  | 7 | 友谊大道—中山路—武威公路—青郑高速 |
|  | 8 | 民族大道—江夏大道至外环高速 |
|  | 9 | 高新三路接武黄高速 |
|  | 10 | 珞狮路—东湖路—中北路延长线—武鄂高速 |
| 城区 联络线 | 1 | 二七路—建设大道—建一路 |
|  | 2 | 徐东大街 |
|  | 3 | 民主路—洪山广场—洪山路 |
|  | 4 | 武珞路—珞瑜路 |
| 环线 | 1 | 一环线、二环线、三环线、四环线沿线 |